寻址方式小结

注：源操作数和目标操作数可以是不同的寻址方式

下面例举的寻址方式对应指令中蓝色字体的操作数，

PA是存储器操作数的物理地址。

- 固定寻址  	     例：BCD码调整指令：AAA，DAA等

查表指令：XLAT

注：串操作指令虽然是隐含操作数，但不是固定寻址方式，

而是串操作指令寻址方式。

- 立即数寻址	     例1：MOV AL, 10H

例2：DAT1 EQU 16H

MOV AX, DAT1    ;DAT1是立即数寻址

例3：DAT2 DW 2000H

MOV DX, OFFSET DAT2   ;源操作数是立即数寻址

MOV DX, SEG DAT2      ;源操作数是立即数寻址

- 寄存器寻址	     例：MOV AX, 10H

存储器寻址：

- 直接寻址       例1：MOV AL, [1000H]  ;PA = DS*16+1000H

例2：DAT1 DW 20H

MOV AX, DAT2    ;DAT2是直接寻址

- 基址寻址  	    用BX、BP做地址寄存器

例：MOV AX, [BX]  ;AL←DS:[BX],AH←DS:[BX+1]

MOV AX, [BX+10H] ;PA = DS*16+ BX+10H

DS*16+ BX+10H+1

MOV DL, 8[BP]    ;PA = SS*16+ BP+8

- 变址寻址	      用SI、DI做地址寄存器

例：MOV [DI],AL

MOV CL,10H[SI]   ;PA = DS*16+ SI+10H

MOV [DI+20H]，BX  ;PA = DS*16+ DI+20H

DS*16+ DI+20H+1

- 基址加变址寻址  用BX/BP和SI/DI做地址寄存器

例：MOV AL, 10H[BX+SI]  ;PA = DS*16+ BX+SI+10H

上面指令也可写成：

MOV AL, 10H[BX][SI]  或  MOV AL, [BX+SI+10H]

例：MOV 10H[BP+DI], AX

BP---操作数在堆栈段, PA = SS*16+ BP+DI+10H

SS*16+ BP+DI+10H+1

例：MOV DL, ES:[BX+SI+30H]

“ES:”---段前缀,指定操作数在附加段

PA = ES*16+ BX+SI+30H

注：

1）存储器寻址，默认操作数在数据段(DS)

如果地址寄存器用了BP，则操作数在堆栈段(SS),

也可加段前缀指定操作数在哪个段(如“ES:”---指定操作数在附加段)

地址寄存器只能是: 基址寄存器BX、BP(对应SS)

变址寄存器SI、DI

不能用其他寄存器

2）如果双操作数，一个是寄存器，一个是存储器，则数据类型由寄存器确定：

- 寄存器操作数是字节型，存储器操作数也应该是字节型---1个存储单元，

例：MOV AH, [1000H]  ;AH←DS:[1000H]

MOV [2000H], BL  ;DS:[2000H]←BL

- 寄存器操作数是16位的字，存储器操作数也应该是字---2个存储单元，

低地址单元对应寄存器的低8位，高地址单元对应寄存器的高8位，

例：MOV AX, [1000H]  ;AL←DS:[1000H], AH←DS:[1001H]

MOV [2000H], BX  ;DS:[2000H]←BL, DS:[2001H]←BH

其他寻址方式：

- I/O端口寻址

1) 直接I/O端口寻址  注: 端口地址只能是8位

例：OUT 80H, AL

IN  AX, F0H

2) 间接I/O端口寻址  注: 端口地址是16位,只能用DX做端口地址寄存器

例：MOV DX, 3F8H   IN  AL, DX

MOV DX, 100H   OUT DX, AX

- 串操作指令寻址

专门针对串操作指令的寻址方式

例：MOVSB   CMPSB   SCASB   LODSB  STOSB

10.转移类指令寻址

分五类：

- 段内短转移

所有条件跳转指令、循环指令都是段内短转移

例：JG LL1

LOOP HH1

- 段内直接转移

直接给出转移目标的标号或调用的过程名（在同一代码段内）

例：JMP  ADDR1

CALL  SUB1

- 段内间接转移

转移目标在同一代码段内，转移目标的偏移地址在寄存器或存储单元中

例：JMP  BX

CALL BX

JMP WORD PTR [SI+20h]

- 段间直接转移

转移目标在另一代码段，直接给出转移目标的标号或调用的过程名

例：JMP FAR PTR ADDR1

CALL FAR PTR SUB2

- 段间间接转移

转移目标在另一代码段，转移目标的段基址和偏移地址在存储单元中

例：JMP  DWORD PTR [SI]

CALL DWORD PTR [DI]