常见错误指令

1．源操作数和目标操作数类型要匹配，两个都是字节操作数(8位)，或者，两个都是字操作数(16位)。

源操作数和目标操作数至少一个类型要明确（字节或者字），如果两个都不明确，存储器操作数要加属性定义。

- MOV AL,  SI ×

源操作数和目标操作数类型不匹配。

改：MOV AX，SI

- ADD BL ,  0F100H ×

源操作数和目标操作数类型不匹配。

改：ADD  BX，0F100H

- MOV [1000H],  60H

源操作数和目标操作数类型不确定（60H也可以是0060H）

改：MOV BYTE PTR [1000H]，60H

或，MOV WORD PTR [1000H]，60H

# 2．源操作数和目标操作数不能都是存储器操作数

- MOV [1001H], [1000H] ×

源操作数和目标操作数不能都是存储器操作数

改：MOV AL, [1000H]    MOV [1001H], AL

- CMP  [DI], [SI] ×

源操作数和目标操作数不能都是存储器操作数

改：MOV  AX，[SI]     CMP  [DI]，AX

# 3. 目标操作数不能是立即数

- AND  0FH, AL ×

目标操作数不能是立即数（源操作数和目标操作数位置颠倒）。

改：AND  AL，0FH

- INC 2000H ×

目标操作数不能是立即数

改：MOV  BX，2000H      INC  BX

- XCHG  BX, 0F000H ×

# XCHG指令 操作数不能是立即数

改：MOV AX，0F000H     XCHG BX，AX

# 4. 段寄存器和IP：

1）代码段寄存器CS不能赋值

- MOV  CS , AX ×

代码段寄存器CS不能赋值

改：MOV  AX，CS

- POP  CS ×

代码段寄存器CS不能赋值

改：PUSH  CS

# 2）IP既不能赋值，也不能读取，即对IP不能通过指令来操作

- MOV  IP，BX ×

# IP不能赋值

- MOV BX，IP ×

# IP不能读取

- POP  IP ×

# IP不能赋值

- PUSH  IP ×

# IP不能读取

3）段寄存器(DS, ES, SS)不能直接送立即数，要通过通用寄存器赋值。

- MOV DS, 2000H ×

不能直接给段寄存器DS送立即数

改：MOV  AX，2000H       MOV  DS，AX

- XCHG  DS,  ES ×

段寄存器(DS, ES, SS)只能通过通用寄存器赋值，相互之间不能交换。

改：MOV AX, DS  MOV BX, ES

# MOV DS, BX  MOV ES, AX

4）段寄存器不能参加算术运算

- SUB  ES , 20H ×

改： MOV  AX，ES    SUB   AX，20H

5．寻址方式：

1）存储器寻址的地址寄存器只能是：基址寄存器（BX、BP）

变址寄存器（SI、DI）

- MOV   BX，[DX]  ×

改：MOV  SI，DX    MOV  BX，[SI]

- MOV  AX,  [SP]  ×

改：MOV  BP，SP    MOV  AX，[BP]

2）如果用两个地址寄存器，只能是1个基址寄存器+1个变址寄存器，

不能两个都是基址寄存器，或者，两个都是变址寄存器

- MOV CX,  [BP][BX]  ×

改：MOV SI，BX   MOV CX,  [BP][SI]

- MOV [SI][DI],  DX  ×

改：MOV  BX，SI   MOV [BX][DI],  DX

3）指令操作数如果是表达式, 表达式中不能用寄存器

- MOV BX, SI+2 ×

改: ADD SI, 2  MOV BX, SI

- 堆栈操作:

# 1）堆栈操作的数据类型必须是字，不能是字节

- POP  DL ×

改：POP  DX

# 2）堆栈指令的操作数不能是立即数

- PUSH  5000H ×

不能将立即数压栈

改：MOV AX，5000H      PUSH  AX

# 7．I/O指令

1） 16位端口地址不能用直接端口寻址方式，要用间接端口寻址方式，

间接端口寻址的地址寄存器只能用DX。

- IN AX, 1234H ×

改：MOV DX, 1234H    IN AX, DX

- MOV  DI, 388H  OUT  DI, AX ×

改：MOV  DX, 388H  OUT  DX, AX

2）源操作数和目标操作数位置不能写反

# IN指令：CPU从端口读入数据，源：端口，目标：AL/AX

# OUT指令：CPU输出数据到端口，源：AL/AX，目标：端口

- OUT  AL,  80H ×

改：OUT  80H, AL

- IN  DX, AL ×

改：IN  AL, DX

- 乘法、除法指令：

- 乘法、除法指令只写一个操作数，另一个操作数是隐含的

- MUL  BL , CL ×

改：MOV  AL，BL    MUL  CL

- DIV  BX, CL ×

改：MOV  AX, BX    DIV CL

- 乘法、除法指令的操作数不能是立即数

- DIV  08H ×

除法指令操作数不能是立即数

改：MOV  CL，08H    DIV  CL

- MUL  100 ×

乘法指令操作数不能是立即数

改：MOV  BL, 100   MUL BL

9. 移位指令

移位位数超过1位时，不能直接将移位位数写在移位指令中，要送入CL。

- SAR AX，3 ×

改：MOV CL，3    SAR AX，CL