4.13作业

6.3

CPU 与外设之间进行数据交换时，可采用的传输方式有哪几类？请分别简要阐述各类方式的特点。

答案：CPU 与外设之间的数据传输方式主要有程序查询方式、中断方式和 DMA 方式三种。

- 程序传送：CPU 通过程序不断查询外设状态，直到外设准备就绪才进行数据传输。控制简单，硬件开销小，但 CPU 效率极低，长时间处于等待状态。

- 中断传送：外设准备就绪后主动向 CPU 发中断请求，CPU 响应中断后完成数据传输。CPU 利用率高，可实现实时处理，但每次传输都要进行中断响应、保护现场等操作，开销较大。

- 直接存储器存取（DMA）：由 DMA 控制器控制外设与内存之间直接进行数据传输，无需 CPU 干预。传输速度快，适合大批量高速数据传输，硬件结构相对复杂。

6.9

CPU 在中断周期内，需要完成哪些核心操作？

答案：CPU 在中断周期内主要完成以下操作：

- 关中断，防止新的中断打断本次中断响应过程；

- 保存断点，将当前程序计数器 PC 的值压入堆栈，以便中断返回；

- 保护现场，把相关寄存器内容压栈保存；

- 给出中断服务程序入口地址，转入中断服务程序；

- 恢复现场，从堆栈中弹出寄存器内容；

- 开中断并中断返回，回到原程序断点处继续执行。

6.13

什么是中断向量表？8086/8088 的中断向量表中包含多少个独立的中断向量？若已知中断类型号，该如何在中断向量表中定位对应的中断向量？请举例说明。

答案：中断向量表是存放中断服务程序入口地址的存储区域。8086/8088 系统中共有 256 个中断向量。中断向量地址 = 中断类型号 ×4。例如，中断类型号为 n，则其对应的中断向量存放在 4n～4n+3 单元中，前两个字节为偏移地址 IP，后两个字节为段地址 CS。

6.18

若 8086 从 8259A 中断控制器中读取到的中断类型号为 76H，该中断向量在中断向量表中的地址指针是多少？

答案：中断向量地址 = 中断类型号 ×4。

76H×4=01D8H，即该中断向量在中断向量表中的地址指针为01D8H。