微机期中模拟卷

- 填空题

X字字节

1、微型计算机是由（CPU）、（I/O接口）、（存储器）、和（系统总线）组成。按功能的划分，系统总线可以分为（地址总线、数据总线、控制总线）。

h2、从功能上看，8086 CPU分为（BIU）和（EU）两部分。段寄存器CS属于（BIU）；标志寄存器F属于（EU）；20位物理地址的形成在（BIU）中；指令缓冲队列位于（BIU），其长度为（6字节）。

x3、由8086 CPU构成的微机系统，有（最小方式）和（最大方式）两种系统配置方式。系统只有单个处理器时，工作于（最小）方式。通过改变8086 CPU芯片 MN/MX 引脚的输入信号，可使得系统工作在不同方式。

x4、对于8086系统，一个最基本的总线周期由（4）个时钟周期组成，一般在（T3）时钟周期数据出现在复用总线的低16位上，但如果外设速度低于CPU速度，数据未准备好，则会插入（TW），以等待数据准备好。

x5、8086CPU一个总线周期至少包括（4）个时钟，是否需要插入等待状态，是在（T3）时刻测量（ READY）引脚的电平。

x6、8086 CPU的地址总线和数据总线采用了（分时）复用方式，其中，（地址）信号在总线周期的T1出现，而（数据）信号在总线周期的T3出现。为了在数据读写期间保持稳定的地址信号，系统可以采用（地址锁存器）来提供稳定的地址信号。

x7、8086/8088系统为何要用地址锁存器：（8086/8088的地址数据线是复用），用（ALE）信号作为地址锁存器的锁存信号。

x8、8086 CPU对外有（20）位地址线，因此，可寻址的存储空间为（1M）字节。但是，8086 CPU内部寄存器是（16）位的，为了解决寻址时内部寄存器和外部地址线位宽不一致的问题，8086采用了（逻辑地址（段地址左移4位加偏移量））方法对存储器进行管理。

9、指令执行前寄存器的值如下：SP=1020H，SS=2000H，DS=6000H，BP=2200H，BX=1234H,存储器中[62200H,62201H]=2000H，[22200H,22201H]＝1280H，[21020H,21021H]=1122H , 执行下列指令，写出相关寄存器的值。

MOV AX, [BP];					AX=1280H, SP=1020H

POP BX;							BX=1122H, SP=1022H

POP WORD PTR [BP];				BP=2200H, SP=1022H/1024H

10、指令执行前，AL=2FH, BL=F0H, 执行下面指令后

INC AL;

ADD AL, BL;

下列各标志位的值为：ZF=0, SF=0, AF=0, CF=1, OF=0。

X判断溢出

xh11、下面数据段中数据定义的各语句在存储器中分别分配多少字节空间？

DATA SEGMENT

ORG 0200H

DATA1 DW 100 DUP (1000H, 3 DUP(?)), 0             802

DATA2 DW DATA1+4                              2

DATA3 DB -1, ?, ‘SEU’                              5

DATA4 DW DATA3-DATA2, $+6                     4

DATA ENDS

变量DATA2的初始值为（0204H），变量DATA4的初始值为（0002H）。

12、字变量DATA1在内存中的物理地址是[20003H][20004H], 字变量DATA2在内存中的物理地址是[21000H][21001H]，CPU读取变量DATA1和DATA2，分别需要（2，1）个总线周期。

13、假设DS=2000H，ES=3000H，SS=4000H，CS=6000H，SP=102H,AX=0020H，BX=0208H，BP=0110H，SI=3400H，DI=2000H，写出下列指令中存储器操作数的寻址方式和物理地址：

MOV AX, 16[BP+SI]						寻址方式：带偏移量的基址加变址

物理地址：43250H

MOV [SI], AL						寻址方式：变址

物理地址：23400H

ADD AL, ES:[BP] 					寻址方式：基址寻址

物理地址：30110H

MOVSB								寻址方式：变址寻址

源操作数物理地址：23400H

目标操作数物理地址：32000H

14、8086CPU进行有符号数运算：7158H+5289H，试问运算后下列各标志位为：

SF=1；OF=1；ZF=0；AF=1；PF=1；CF=0

二、判断题

1、MOV DS, 2000H

错 MOV AX, 2000H; MOV DS, AX

2、DIV [AL]

错 DIV BYTE PTR [AL]

3、SAL AX, 5

错 MOV CL, 5; MOV AX, CL

4、IN AL, 230H

错 MOV DX, 230H; IN AL, DX

5、XCHG BX, 0FOOOH

错 MOV AX, 0F000H; XCHG BX, AX

6、POP DL

错 POP DX

7、MOV [1001H], [1000H]

错 MOV AL, [1000H]; MOV [1001H], AL

8、MUL BL, CL

错 MOV AL, BL; MOV CL

9、DIV 08H

错 MOV BL, 08H; DIV BL

10、ADD BL, F100H

错 ADD BX, 0F100H

三、选择题

1、定义数据段如下：

DATA SEGMENT

DATA1 DW 0010H,0000H

DATA ENDS

执行指令（D）后，BX的内容会是0000H。

A. LDS BX, DATA1				B. LES BX, DATA1

C. MOV BX, DATA1				D. LEA BX, DATA1

2、下列指令不正确的是（B）

A. MOV AX, BX+2					B. MOV CS, [BP+DI]

C. MOV AX, 2*3+8				MOV AX, DATA1-DATA2;DATA1和DATA2为变量

3、在数据段中定义：

BYTE1 DB 100 DUP(?)

DATAB DW 02H

则下列语句中，8086CPU可执行的语句是（C）

A. DATAB EQU THIS BYTE			B. LENGTH BYTE1

C. AND AX, DATAB AND 02H		D. OFFSET DATAB+8*12

四、按要求，写出相应的指令或程序段

1、将数据段首地址为3000H 的100 个单元的字节数据传送到附加数据段首地址为4000H 的内存区，要求分别使用以下指令：

1）一般传送指令MOV和循环指令LOOP

2）加重复前缀的串操作指令REP MOVS

1）

MOV SI, 3000H

MOV DI, 4000H

REPMOV: MOV AL, [SI]

MOV [DI], AL

INC SI

INC DI

LOOP REPMOV

2）

MOV SI, 3000H

MOV DI, 4000H

CLD

REP MOVSW

2、请编写程序段完成下面的运算：(BX*10-500)/CX，式中寄存器存放的均为16位有符号数，最后运算结果的商存放于AX中，余数存放于DX中。

MOV AX, 10

IMUL BX

SUB AX, 500

SBB DX, 0

IDIV CX

3、 将AL 寄存器中的有符号数（以补码形式存放）取绝对值后存入CL 寄存器

提示：分正、负两种情况分别处理

TEST AL,80H

JZ NEXT

NEG AL

NEXT: MOV CL,AL

五、阅读以下程序段，填空回答问题

1、	MOV AL, 3BH

MOV CL, 39H

AND AL, 0FH

AND CL, 0FH

MUL CL						AX=99

AAM							AX=0909H

OR AX, 9090H				AX=9999H

2、	MOV AX, 0					（CF初值为0）

DEC AX						（DEC指令不影响CF的值）

SBB AX, 0F0H				AX=0FF0FH（执行此条指令时CF为0）

MOV CL, 3

SAR BX, CL					BX=0F046H

MOV DX, 5555H

NOT DX						DX=0AAAAH

MOV SI, 0B391H

INC CL

ROL SI, CL					SI=391BH

3、		XOR BL, BL

MOV CL, 16

JUDGE: 	SHL AX, 1

JC NEXT1

JMP NEXT2

NEXT1:	INC BL

NEXT2:	LOOP JUDGE

HLT

1）此程序段实现的功能：统计AX 寄存器的数据中‘1’的个数，将统计结果存入BL寄存器

2）BL的初值为：0；如果AX的值为9DH，那么此程序段执行完，BL的值为：5

3）在不改变程序段功能的前提下，请写出可替换程序中“SHL AX, 1”的其他语句：SAL AX, 1

六、阅读程序，回答问题，并解释带“；”的指令

DATA SEGMENT

ACSBUF DB’52697’				；将数据存储在ACSBUF中

COUNT EQU $-ACSBUT			；在COUNT中存储ACSBUF的字节数

RESULT DW 0

DISP1 DB ‘The number is invalid!’, 0DH, 0AH,’$’

DATA ENDS

STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’

STAPN DB 100 DUP(?)			；划出一个有100个字节的堆栈空间

STACK ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME DS: DATA, SS: STACK, CS: CODE

；提供关于段寄存器与特定段之间关联的信息，以便正确解释和处理段内的偏移量

START:	MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV CX, COUNT

CMP CX, 5

JA INVALID					；判断CX是否合法

CLD							；清除方向标志位，使指令从低到高执行

LEA SI, ACSBUF

SUB DX, DX					；将DX清0

NEXTCHAR:

CALL MUL10

LODSB						；加载SI指向的内存地址的字节内容到AL寄存器

CMP AL, ‘0’

JB INVALID					；AL中ASCII码小于‘0’为非法

CMP AL, ‘9’

JA INVALID

AND AX, 000FH				；将ASCII码转化为十进制的数字

ADD DX, AX

JC INVALID					；判断DX中数据是否溢出

LOOP NEXTCHAR				；循环直到全部数据都完成操作

CLC

MOV RESULT, DX

JMP EXIT

INVALID: STC						；设置进位标志位CF

#LEA DX, DISP1

#MOV AH, 9

#INT 21H

EXIT:	*MOV AH, 4CH

*INT 21H

MUL10 PROC NEAR; 实现DX中数据乘以10的功能的过程

MOV BX, DX

SAL DX, 1

SAL DX, 1

ADD DX, BX

SAL DX, 1

…

RET

MUL10 ENDP

CODE ENDS

END START

按要求回答问题：

1. 请给上述程序段中带“；”的语句加注释。

2. 程序中“MUL10”是实现将DX中数据乘以10的功能的过程，请用移位、加法等指令将此过程编写完整。

3. 此段程序的功能：将数据段ACSBUF缓冲区中一个十进制数的ASCII码字符串转换为二进制数，存到RESULT单元。转换过程中如果检测到字符串中字符为‘0’~‘9’之外的无效字符，或者数据大小超过16位数的最大范围，则显示数据无效的信息。

4. 请总结一下跳转到标号“INVALID”处的情况：

1）字符串中字符为‘0’~‘9’之外的无效字符；

2）数据大小超过16位数的最大范围。

5. 程序段中三句打#语句的作用：显示数据段中定义的字符串DISP1

6. 程序段中两句打*语句的作用：程序结束返回DOS

7. 程序运行结束时，RESULT单元的值为（52697），CF的值为（0）

8. LEA SI, ACSBUF 可用什么语句代替：MOV SI, OFFSET ACSBUF