复习题 21.5：水平微指令与垂直微指令之间有何差异？

根据教材中关于微指令分类的描述，水平微指令和垂直微指令的差异主要体现在指令格式的设计策略、编码程度、执行速度以及编程难度上。它们的具体区别如下：

编码程度与位数：

水平微指令：采用不压缩（无编码）或极少编码的格式，指令通常较长（包含许多位） 。根据经验，水平微指令的长度通常在40~100位之间 。

垂直微指令：采用压缩（高度编码）的格式，通过译码器将指令转化为控制信号，因此更为紧凑，位数较少 。其长度通常在16~40位之间 。

硬件逻辑与执行速度：

水平微指令：因为直接产生控制信号，需要少量甚至不需要复杂的控制（译码）逻辑，所以执行速度较快 。它主要用于优化处理器的性能 。

垂直微指令：执行时需要经过更复杂的译码逻辑来产生控制信号，这会增加少量的逻辑延迟，因此执行速度相对较慢 。

并行性与编程视角：

水平微指令：能够充分利用硬件的并行性，并且向程序员呈现非常详细的底层硬件视图，因此微编程的难度较大 。

垂直微指令：不能充分利用硬件并行性，但它呈现的是更粗略的大致硬件视图，类似于常规的机器指令，因此更易于编程（优化了编程过程） 。

练习题 21.3 解答

题目：简单处理器的指令周期有4个主要阶段：取指、间接、执行和中断。在硬连线实现中，两个1位标志指定当前阶段。

a. 为什么需要这些标志？

b. 为什么在微程序控制单元中不需要这些位？

解答：

a. 为什么硬连线实现需要这些标志？ 在硬连线实现中，控制单元本质上是一个状态机电路 。处理器在执行指令周期的各个子周期（如取指、间接、执行等）时，每个阶段产生的控制信号是不同的。控制单元必须依靠这些标志位（例如使用两个触发器来表示4种状态）来记录和跟踪指令周期当前所处的状态 。在每个子周期结束时，控制单元必须根据当前状态和条件设置这些标志的适当值，以定义和切换到下一个将要执行的子周期，从而激活正确的控制逻辑 。

b. 为什么在微程序控制单元中不需要这些位？ 在微程序控制单元中，处理器的控制逻辑被转化为存储在控制存储器中的微程序（固件） 。指令周期的每一个阶段（取指、间接、执行、中断）都对应着控制存储器中一段特定的微指令例程（Routine） 。 控制单元通过执行这些微指令序列来实现状态的转移，每个阶段（例程）的最后一条微指令会包含一个跳转（分支）地址或跳转逻辑，直接指示下一个应该执行的例程的起始地址（例如“取指周期例程”结束时，会跳转到“间接”或“执行”例程） 。因此，当前处理器所处的阶段已经隐式地由控制地址寄存器中正在执行的微指令地址所表示，不再需要额外的硬件触发器或标志位来显式记录状态。

练习题 21.4 解答

题目：考虑图21-7中的控制单元。假设控制存储器为24位宽。微指令格式的控制部分分为两个字段。13位的微操作字段指定要执行的微操作。地址选择字段根据标志指定一个条件，该条件将导致分支。有8个标志。

a. 地址选择字段需要多少位？

b. 地址字段需要多少位？

c. 控制存储器大小是多少？

解答：

- a. 地址选择字段需要 4 位。

根据题目，有8个标志位可供测试以引发分支。如果要区分这8个标志，至少需要3位（$2^3 = 8$）。但在图21-7的逻辑中，多路复用器不仅要能选择测试哪个标志，还需要预留状态来选择“无条件跳转/执行地址字段”、“下一个顺序地址”或“映射指令寄存器（IR）”等非条件分支操作。总的可能状态数（8个标志 + 无条件跳转 + 顺序执行等）通常在10到11种之间，因此需要 [log_2 10]+1= 4 位才能完成编码。

- b. 地址字段需要 7 位。

微指令的总宽度为24位。减去13位的微操作字段和4位的地址选择字段，剩余的即为地址字段：24 - 13 - 4 = 7位。

- c. 控制存储器大小是 128 字。

控制存储器的寻址能力由地址字段的位数决定。既然地址字段为7位，则控制存储器的大小为 2^7 = 128 个字。

练习题 21.6 解答

题目：我们希望为每个机器指令例程提供8个控制字。机器指令操作码为5位，控制存储器有1024个字。建议把指令寄存器映射到控制地址寄存器。

解答：

要把5位的机器指令操作码映射到1024字的控制存储器中，并且确保每个机器指令对应一个包含8个控制字的微程序例程，我们可以通过移位和补零的方式来构建控制地址寄存器（CAR）的映射：

- 确定CAR总位数：控制存储器容量为1024个字，因此控制地址寄存器（CAR）需要 log_2 1024 = 10 位。

- 为8个控制字预留空间：每个指令例程需要8个字的连续空间，这意味着每个例程的起始地址必须是8的倍数。因此，映射后的 CAR 最低3位必须固定为 000。

- 映射操作码：将5位的指令操作码（假设为 O_4 O_3 O_2 O_1 O_0）直接作为中间的地址索引，存入 CAR 的第3位到第7位。

- 高位补零：为了凑齐10位，CAR 的最高2位（第8位和第9位）补 00。

最终映射规则：

通过硬件连线，将指令寄存器（IR）中的5位操作码左移3位，并在高位补上2个0。映射后的10位CAR地址格式为：

0 0 [O_4 O_3 O_2 O_1 O_0] 0 0 0

这种映射方式将32种可能的机器指令（5位操作码）均匀分配在控制存储器的前256个字中（每条指令占据8个字）。剩下的768个字可以自由用于存放取指、间接、中断等公共的微例程。

练习题 21.7 解答

题目：使用一种编码微指令格式。展示如何把9位微操作字段划分成子字段，以指定46种不同的动作。

解答：

在间接编码或划分子字段的微指令格式中，每个子字段都可以独立指定一系列互斥的动作。其中关键的约束是：每个子字段都必须保留一个全零状态（如000...0）来表示“无操作”（NOP）。因此，一个 n 位的子字段实际可以指定的有效动作数为 2^n - 1。

要用9位微操作字段精确指定46种不同的动作，我们可以将其划分为一个5位子字段和一个4位子字段：

- 5位子字段：可以指定 2^5 - 1 = 31 种不同的动作。

- 4位子字段：可以指定 2^4 - 1 = 15 种不同的动作。

总计有效动作数： 31 + 15 = 46 种不同的动作。

这样划分不仅符合总位数9位（5 + 4 = 9）的要求，且利用排除掉两个NOP状态后的剩余组合，刚好完美覆盖了所需的46种独立动作编码。