题目：

80386工作在保护方式下，LDTR = 0029H， LDT描述符和被访问数据段的描述符如下所示：

LDT描述符 ： 400AC250000000FF

数据段描述符：3502D37080000FFF

问题：

1．LDT描述符在            表中，在表中的起始偏移地址为        。

2.  LDT在内存的地址范围是            到              ，LDT表长为

。

3．分析被访问数据段的属性：

特权级：     ，是否可写？    ，在内存中否？      ，是否访问过？     。

4．被访问数据段的基址为              ，段长为            。

5. 如果仅分段、不分页，那么CR0的PG位 =      ；

此时如果执行下面的语句读取上述数据段的操作数，假设寄存器EDI的值为  0002,8000H，那么，操作数在内存的物理地址范围是                        到

。

MOV  EBX， [EDI]

6．假设还要进一步分页，那么第5题得到的就不是物理地址，而是        地址，要进一步转换为物理地址，还需要查         表和      表。

题目：

80386工作在保护方式下，LDTR = 0029H， LDT描述符和被访问数据段的描述符如下所示：

LDT描述符 ： 400AC250000000FFH

数据段描述符：3502D37080000FFFH

问题：

1．LDT描述符在    GDT        表中，在表中的起始偏移地址为  28H    。

2.  LDT在内存的地址范围是  40500000H   到   405A00FFH      ，LDT表长为

A00FFH+1    。

3．分析被访问数据段的属性：

特权级： 2    ，是否可写？  可写  ，在内存中否？  在内存中    ，是否访问过？ 已被访问过    。

4．被访问数据段的基址为  35708000H     ，段长为   20FFFH +1     。

5. 如果仅分段、不分页，那么CR0的PG位 =  0    ；

此时如果执行下面的语句读取上述数据段的操作数，假设寄存器EDI的值为  0002,8000H，那么，存储器操作数在内存的物理地址范围是                        ____35730000H_____到     35730003H        。

MOV  EBX， [EDI]

6．假设还要进一步分页，那么第5题得到的就不是物理地址，而是  线性  地址，要进一步转换为物理地址，还需要查   页目录    表和  页  表。