实验十二  演奏乐曲

一、实验目的

利用IBM-PC机上的发音装置产生声响与音调，编制音乐演奏程序。

二、实验任务

图1-12-1给出了乐曲“四季歌”的一段简谱。

根据图1-12-2程序流程图，调用SING子程序（其作用是从数据段中取出每个音符的频率数据和节拍时间数据，然后调用SOUND子程序让电脑扬声器发出相应频率和节拍的声音)，编制演奏“SONG OF FOUR SEASON”乐曲程序。

在程序的数据段中要定义频率数据（FREQ）和节拍时间数据（TIME），并以0000H作为频率数据结束标志。在代码段中，将频率数据首地址送SI，节拍时间数据的首地址送BP。

四季歌 1=C 4/4 . .. .. . . .. .. .. . 3 32 12 17¦6 6 6 -¦4 43 21 24¦3 - - -¦ . .. . .. . .. . . .. . 4 43 2 24¦3 31 6 1¦7 3 21 71¦6 - - -¦

图1-12-1

基础任务：

DATA SEGMENT

; 定义频率数据 (单位: Hz)

; 对应乐谱中的音符，每两个字节(DW)代表一个音符的频率。0为频率数据结束标志 [cite: 1]。

FREQ DW 660,660,588,524,588,524,494,440,440,440

DW 698,698,660,588,524,588,698,660

DW 698,698,660,588,588,698,660,660,524,440,524

DW 494,660,588,524,494,524,440,0

; 定义节拍时间数据

; 这里的数值代表延时的倍数（每个单位通常对应 10ms），数值越大，该音符发声持续时间越长 [cite: 4, 9]。

TIME DW 100,50,50,50,50,50,50,100,100,200

DW 100,50,50,50,50,50,50,400

DW 100,50,50,100,50,50,100,50,50,100,100

DW 100,100,50,50,50,50,400

; 定义要在屏幕上显示的歌名字符串，0AH, 0DH 分别是换行和回车符，'$' 是 DOS 打印字符串的结束标志

STR DB 0AH,0DH,'SONG OF FOUR SEASON:$'

DATA ENDS

STACK SEGMENT STACK

DW 200 DUP(?)               ; 分配 200 个字(400字节)的栈空间，用于保存子程序调用时的寄存器状态

STACK ENDS

MAIN SEGMENT

ASSUME CS:MAIN,DS:DATA,SS:STACK

; ==========================================================

; SING 子程序：负责遍历音符表和节拍表，并调用发声子程序

; ==========================================================

SING PROC NEAR

PUSH  DI                    ; 保护现场，将寄存器压栈

PUSH  SI

PUSH  BP

PUSH  BX

REPT:

MOV  DI, [SI]               ; 从数据段(FREQ数组)中读取当前音符的频率数据到 DI [cite: 1]

CMP  DI, 0                  ; 检查频率是否为 0 (0000H 作为频率数据结束标志) [cite: 1]

JE   END_SING               ; 如果为 0，说明乐曲结束，跳转到 END_SING 退出循环

MOV  BX, DS:[BP]            ; 从数据段(TIME数组)中读取当前音符的节拍时间数据到 BX [cite: 5]

CALL SOUND                  ; 调用 SOUND 子程序使扬声器发声 (参数: DI=频率, BX=节拍) [cite: 5]

ADD  SI, 2                  ; SI 指针加 2 (因为 DW 是 2 个字节)，指向下一个频率数据 [cite: 5]

ADD  BP, 2                  ; BP 指针加 2，指向下一个节拍时间数据 [cite: 5]

JMP  REPT                   ; 无条件跳转回 REPT，处理下一个音符 [cite: 6]

END_SING:

POP BX                      ; 恢复现场，按与 PUSH 相反的顺序弹栈 [cite: 6]

POP BP

POP SI

POP DI

RET                         ; 返回主程序 [cite: 6]

SING ENDP

; ==========================================================

; SOUND 子程序：直接操作 8253/8255 硬件端口，产生指定频率和时长的声音

; 入口参数：DI = 给定频率数据, BX = 节拍时间数据

; ==========================================================

SOUND  PROC NEAR

PUSH  AX                    ; 保护现场

PUSH  BX                    ; BX 存放节拍时间数据 [cite: 6]

PUSH  CX

PUSH  DX

PUSH  DI                    ; DI 存放给定的频率数据 [cite: 7]

; 1. 初始化 8253 计数器

MOV   AL, 0B6H              ; 0B6H = 10110110B (选择通道2，先读写低字节后高字节，工作在方式3(方波)，二进制计数) [cite: 7]

OUT   43H, AL               ; 43H 是 8253 的控制口(命令寄存器)，写入初始化控制字 [cite: 7]

; 2. 计算 8253 的计数初值: 计数值 = 1234DCH / 目标频率

MOV   DX, 12H               ; 将被除数高 16 位 12H 放入 DX [cite: 7]

MOV   AX, 34DCH             ; 将被除数低 16 位 34DCH 放入 AX [cite: 8]

DIV   DI                    ; (DX,AX) / DI -> 商存在 AX 中 (即送给 8253 的计数初值) [cite: 8]

; 3. 将计算好的计数初值送入 8253 通道 2

OUT   42H, AL               ; 42H 是 8253 通道 2 的数据口，先送低 8 位 (AL) [cite: 8]

MOV   AL, AH                ; 将高 8 位移至 AL

OUT   42H, AL               ; 再送高 8 位 [cite: 8]

; 4. 开启扬声器

IN    AL, 61H               ; 读取 8255 并行接口 B 口 (端口 61H) 的当前状态 [cite: 8]

MOV   AH, AL                ; 将原状态保存在 AH 中，以便发声结束后恢复 [cite: 8]

OR    AL, 3                 ; 将 AL 的最低两位 (PB1, PB0) 置为 11 (开启 8253 到扬声器的通路) [cite: 9]

OUT   61H, AL               ; 将新状态写入 61H 端口，此时扬声器开始发声 [cite: 9]

; 5. 延时循环，控制发声时长

DELAY:

MOV CX, 10000               ; 内层循环计数器 CX 置为 10000 [cite: 9]

DL10ms:

LOOP  DL10ms                ; 内层循环，空转消耗 CPU 时间，大约产生 10ms 的延时 [cite: 9]

DEC   BX                    ; 外层循环计数器 BX 减 1 (BX 存放的是 10ms 的倍数) [cite: 9]

JNZ   DELAY                 ; 如果 BX 不为 0，则跳转回 DELAY 继续延时 [cite: 9]

; 6. 关闭扬声器

MOV   AL, AH                ; 延时结束，把之前保存在 AH 中的 8255 原始状态恢复到 AL [cite: 9]

OUT   61H, AL               ; 将原始状态写回 61H 端口，PB1和PB0恢复原值，扬声器停止发声 [cite: 9, 10]

; 7. 恢复现场并返回

POP   DI

POP   DX

POP   CX

POP   BX

POP   AX

RET

SOUND   ENDP

; ==========================================================

; 主程序入口

; ==========================================================

START:

MOV AX, DATA                ; 初始化数据段寄存器 DS

MOV DS, AX

MOV AX, STACK               ; 初始化堆栈段寄存器 SS

MOV SS, AX

MOV DX, OFFSET STR          ; 取出歌名字符串的有效地址送到 DX

MOV AH, 09                  ; DOS 中断 INT 21H 的 09H 功能号: 在屏幕上显示以 '$' 结尾的字符串

INT 21H                     ; 执行系统调用，打印 "SONG OF FOUR SEASON:"

LEA SI, FREQ                ; 取出频率数据(FREQ)的首地址，存入源变址寄存器 SI [cite: 1]

LEA BP, TIME                ; 取出节拍时间数据(TIME)的首地址，存入基址指针寄存器 BP [cite: 1]

CALL SING                   ; 调用 SING 子程序，开始播放乐曲

MOV AH, 4CH                 ; DOS 中断 INT 21H 的 4CH 功能号: 终止程序并返回 DOS

INT 21H                     ; 执行退出

MAIN ENDS

END START                  ; 指明程序入口标签为 START，程序汇编结束

附加任务：

1.换一首乐曲演奏；

能提供乐谱，解释程序中频率和节拍数据与乐谱之间的对应关系。

乐谱如下：

2.用键盘模拟电子琴演奏乐曲；

1）显示一些提示信息；

比如：高音/中音/低音的7个音和键盘按键字符的对应关系,按什么键结束演奏等；

2）至少能模拟中音的7个音，最好高、中、低音都能模拟；

3）弹奏时，发声可以固定时长（如1秒、2秒…），最好能模拟电子琴真实的发声，键按下发声，键松开不发声。

3.实现有休止符的乐曲演奏（或者在附加任务1演奏的乐曲中加入休止符）。

4. 其他：鼓励同学们自己增加其他的附加功能，

比如：动态调整乐曲演奏的速度（如“+”加快速度，“-”减慢速度），

提示：动态调整节拍时间数据的值。

附加功能1的乐曲为自己编曲（可以借助AI编曲）。

……

代码如下：

DATA    SEGMENT

SHOWBEGIN  DB 0AH,0DH,"LITTLE STAR:  $"		; 显示歌名”小星星“

TIP1 DB 0AH,0DH,"TIP:QWERTYU:E1-E7,ASDFGHJ:D1-D7,ZXCVBNM:C1-C7,press ENTER to exit.$"

TIMEDELAY DW 10000

FREQ1	DW 262,1,262,1,392,1,392,1,440,1,440,1,392,1,349,1,349,1,330,1,330,1

DW 294,1,294,1,262,1,392,1,392,1,349,1,349,1,330,1,330,1,294,1

DW 392,1,392,1,349,1,349,1,330,1,330,1,294,1,262,1,262,1,392,1,392,1

DW 440,1,440,1,392,1,349,1,349,1,330,1,330,1,294,1,294,1,262,0

TIME		DW 80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,180,20,80,20,80,20,80,20,80,20

DW 80,20,80,20,180,20,80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,180,20

DW 80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,180,20,80,20,80,20,80,20,80,20

DW 80,20,80,20,180,20,80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,80,20,80,20

FREQ2	DW 524,588,660,698,784,880,988

DW 262,294,330,349,392,440,494

DW 131,147,165,175,196,220,247,20000			; 从上到下三个八度的频率,其他按键不发音，设为20000

DATA    ENDS

STACK SEGMENT STACK

DW 300 DUP(?)

STACK ENDS				;栈段定义

CODE    SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK

START:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

MOV AX,STACK

MOV SS,AX

MOV AH, 35H

MOV AL, 09H

INT 21H			;读取中断向量

;读取原中断 返回ES:BX =原中断处理程序的段+偏移地址

PUSH BX

PUSH ES

CLI				;关中断，防止修改中断向量时有其他中断影响

MOV DX, OFFSET KEYINTS

MOV AX, SEG KEYINTS

MOV DS, AX

MOV AH, 25H

MOV AL, 9

INT 21H			;设置新中断向量

MOV AX, DATA

MOV DS, AX		;恢复DS指向数据段

STI				;开中断

;演奏乐曲

MOV DX,OFFSET SHOWBEGIN

MOV AH,09H

INT 21H

MOV SI,OFFSET FREQ1  		;频率数据首地址

MOV BP,OFFSET TIME  		;节拍时间数据首地址

CALL SING

CLI				;关中断

POP DS

POP DX			;之前通过POP BX,EX保存的原键盘中断向量   !!

MOV AX, 2509H

INT 21H			;恢复原键盘中断向量

MOV AX, DATA

MOV DS, AX		;恢复DS指向数据段		!!

STI				;开中断

MOV DX,0

MOV AX,0

;电子琴

MOV DX,OFFSET TIP1

MOV AH,09H

INT 21H						;显示提示

AGAIN:	MOV AH,07H

INT 21H					; 键盘输入字符，不显示

CMP AL,0DH				; 若回车则退出

JE END1

MOV SI,OFFSET FREQ2		; 将频率数据首地址送SI

CALL TUNE				; 调用TUNE

MOV AL, 0

JMP AGAIN

END1:	MOV AH,4CH

INT 21H

SING    PROC NEAR

PUSH DI

PUSH SI

PUSH BP

PUSH BX

REPT:

MOV DI,[SI]

CMP DI,1			; 当频率为1时为休止符

JNE GOON		; 不相等则进入GOON正常发声

MOV BX,DS:[BP]

DELAY1:	MOV CX,TIMEDELAY

DL10MS1:

LOOP DL10MS1

DEC BX

JNZ DELAY1				;休止符延时

JMP GOON1

GOON:

MOV BX,DS:[BP]

CMP DI,0				;频率为0时演奏结束

JE ENDSING

CALL SOUND1

GOON1:	ADD SI,2				;循环

ADD BP,2

JMP REPT

ENDSING:

POP BX				;演奏结束

POP BP

POP SI

POP DI

RET

SING    ENDP

SOUND1   PROC NEAR

PUSH AX

PUSH BX				;BX节拍时间数据

PUSH CX

PUSH DX

PUSH DI				;入口参数DI给定频率数据

MOV AL,0B6H			;8253初始化(通道2，方式3，产生方波信号)

OUT 43H,AL

MOV DX,12H			;计算时间常数

MOV AX,34DCH

DIV DI

OUT 42H,AL				;给8253通道2设置计数初值

MOV AL,AH

OUT 42H,AL

IN AL,61H				;读8255B口

MOV AH,AL

OR AL,3				;8255 PB1PB0置1，开喇叭

OUT 61H,AL

DELAY:  MOV CX,TIMEDELAY

DL10MS: LOOP DL10MS

DEC BX						;延时BX*10ms

JNZ DELAY

MOV AL,AH

OUT 61H,AL					;8255 PB1PB0恢复为零，关喇叭

POP DI

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

RET

SOUND1   ENDP

TUNE PROC NEAR

PUSH DI

PUSH BP

PUSH BX

PUSH SI

CMP AL,'q'				;根据输入小写字符进行跳转

JE TUNEQ

CMP AL,'w'

JE TUNEW

CMP AL,'e'

JE TUNEE

CMP AL,'r'

JE TUNER

CMP AL,'t'

JE TUNET

CMP AL,'y'

JE TUNEY

CMP AL,'u'

JE TUNEU

CMP AL,'a'

JE TUNEA

CMP AL,'s'

JE TUNES

CMP AL,'d'

JE TUNED

CMP AL,'f'

JE TUNEF

CMP AL,'g'

JE TUNEG

CMP AL,'h'

JE TUNEH

CMP AL,'j'

JE TUNEJ

CMP AL,'z'

JE TUNEZ

CMP AL,'x'

JE TUNEX

CMP AL,'c'

JE TUNEC

CMP AL,'v'

JE TUNEV

CMP AL,'b'

JE TUNEB

CMP AL,'n'

JE TUNEN

CMP AL,'m'

JE TUNEM

ADD SI,42

JMP PRESOUND2

TUNEQ:		ADD SI,0				; 根据输入字符寻找对应频率

JMP PRESOUND2

TUNEW:		ADD SI,2

JMP PRESOUND2

TUNEE:		ADD SI,4

JMP PRESOUND2

TUNER:		ADD SI,6

JMP PRESOUND2

TUNET:		ADD SI,8

JMP PRESOUND2

TUNEY:		ADD SI,10

JMP PRESOUND2

TUNEU:		ADD SI,12

JMP PRESOUND2

TUNEA:		ADD SI,14

JMP PRESOUND2

TUNES:		ADD SI,16

JMP PRESOUND2

TUNED:		ADD SI,18

JMP PRESOUND2

TUNEF:		ADD SI,20

JMP PRESOUND2

TUNEG:		ADD SI,22

JMP PRESOUND2

TUNEH:		ADD SI,24

JMP PRESOUND2

TUNEJ:		ADD SI,26

JMP PRESOUND2

TUNEZ:		ADD SI,28

JMP PRESOUND2

TUNEX:		ADD SI,30

JMP PRESOUND2

TUNEC:		ADD SI,32

JMP PRESOUND2

TUNEV:		ADD SI,34

JMP PRESOUND2

TUNEB:		ADD SI,36

JMP PRESOUND2

TUNEN:		ADD SI,38

JMP PRESOUND2

TUNEM:		ADD SI,40

JMP PRESOUND2

PRESOUND2:	MOV DI,DS:[SI]			; 将对应频率存到DI中

CALL SOUND2

POP SI

POP BX

POP BP

POP DI

RET

TUNE ENDP

SOUND2 PROC NEAR				; 发声程序

PUSH AX

PUSH BX

PUSH CX

PUSH DX

PUSH DI				; 入口参数DI给定频率数据

MOV AL,0B6H			; 8253初始化（通道2，方式3，二进制计数，产生方波信号）

OUT 43H,AL			; 初始化8253

MOV DX,12H

MOV AX, 34DCH

DIV DI				; 生成对应计数值，放入AL

OUT 42H,AL

MOV AL,AH

OUT 42H,AL			; 存入通道2

IN AL,61H			; 读取B口状态

MOV AH,AL

OR AL,3				; 8255 PB1PB0置1，开喇叭

SINGING:	OUT 61H,AL

MOV BL,AL			; 暂存AL至BL中

IN AL,60H				; 读现在的键盘状态(是否按下)

MOV BH,AL			; 将键盘状态放入BH

MOV AL,BL			; 将对应计数值放回AL，下一次发声使用

TEST BH,80H			; 相等时代表键被释放，开中断

JE SINGING			; 如按下则继续发声

MOV AL,AH			; 如未按下则关闭发声

OUT 61H,AL

POP DI

POP DX

POP CX

POP BX

POP AX

RET

SOUND2   ENDP

KEYINTS PROC 			;键盘中断程序

PUSH AX

PUSH SI			;保护现场

PUSH BX

PUSH DX

STI				;开中断

IN AL,60H

MOV AH,AL		;通过8255A的PA口读取键盘扫描码，存入AH

IN AL,61H			;输入PB口的当前值

OR AL,80H

OUT 61H,AL		;PB7置1

AND AL,7FH

OUT 61H,AL		;PB7清0

;通过8255A的PB7输出一个正脉冲

TEST AH,80H		;键盘扫描码最高位 =0：按下，=1：释放

JNZ GOO

;按键按下，结果为0，继续向下执行中断处理；按键释放，结果不为0，直接跳转到GOO，不执行中断处理

CMP AH,4AH		;-的键盘扫描码

JE SUBRACE1

CMP AH,4EH		;+的键盘扫描码

JE ADDRACE1

JMP GOO

;动态调整节拍时间数据的值

ADDRACE1:					;加快速度

MOV BX, TIMEDELAY

SUB BX, 2000

MOV TIMEDELAY, BX

JMP GOO

SUBRACE1:					;减慢速度

MOV BX, TIMEDELAY

ADD BX, 2000

MOV TIMEDELAY, BX

JMP GOO

GOO:

POP DX

POP BX

POP SI

POP AX

MOV AL,20H

OUT 20H,AL		;发中断结束命令

IRET

KEYINTS ENDP

CODE    ENDS

END START

三、实验原理

# 电脑里装有能发声的扬声器，由定时/计数器8253(端口地址为40H～43H)和并行接口芯片8255(端口地址为60H～63H)控制其发音。8253 定时/计数通道2 产生扬声器发声的方波信号，8255 B口的PB1、PB0 控制扬声器发不发声。

# 只有当8255的PB1PB0=11时，8253计数通道2输出的方波信号才能送到扬声器，扬声器才能发声。

电脑中，8253的计数时钟频率为1193180Hz，对应发生频率的计数值可按下式计算：

1193180÷(给定频率)＝1234DCH÷(给定频率)

若给定频率在DI中，则可用下述程序段产生对应计数值：

MOV   DX，12H

MOV   AX，34DCH

DIV   DI

为了不使除法产生溢出．限制DI的频率值不小于19Hz。

要编写一段SOUND子程序，来产生任何音频、持续时间是10ms倍数的声音，其频率范围是19 Hz~ 65535Hz(由DI值决定)。这个频率范围足够了，因为人耳的最高辨听频率是20000Hz。这个子程序利用BX值控制声音的持续时间，BX值从l变到65535，对应时间是0.01秒～655.35秒，BX＝0时对应655.35秒。

利用SOUND子程序就可以编写演奏乐曲程序。

在演奏乐曲程序中，需要定义两组数据，一组是频率数据，另一组是节拍时间数据。频率可由表l-12-1查得。节拍时间取决于速度和每个音符持续的节拍,例如4／4拍，四分音符为1拍，每小节4拍，全音符为4拍，二分音符为4/2=2拍，八分音符为4/8=0.5=半拍等。假设全音符分配1秒的时间，那么，二分音符、四分音符和八分音符就分别分配1/2秒、1/4秒和1/8秒的时间，由此可以得到乐曲对应的节拍时间数据。音乐节拍对应符号如图1-12-3所示。

表1-12-1

图1-12-3 音乐节拍对应符号

演奏过程SING子程序如下

SING    PROC   NEAR

PUSH   DI

PUSH   SI

PUSH   BP

PUSH   BX

RETP：  MOV    DI，[SI]

CMP    DI，0

JE     END-SING

MOV    BX，DS:[BP]

CALL   SOUND         ；参数为DI和BX

ADD    SI，2

ADD    BP，2

JMP    REPT

# END-SING：POP  BX

POP     BP

POP     SI

POP     DI

RET

SING      ENDP

发声子程序SOUND如下：

# SOUND  PROC  NEAR

PUSH   AX

PUSH   BX          ；BX节拍时间数据

PUSH   CX

PUSH   DX

PUSH   DI           ；入口参数DI给定频率数据

MOV    AL，0B6H     ；8253初始化(通道2，方式3，产生方波信号)

OUT    43H，AL      ；43H端口是8253的命令寄存器

MOV    DX，12H      ；计算时间常数

MOV    AX，34DCH

DIV    DI

OUT    42H，AL      ；给8253通道2设置计数初值

MOV    AL，AH

OUT    42H，AL

IN     AL，61H  	；读8255B口

MOV    AH，AL

OR     AL，3        ；8255 PB1PB0置1，开喇叭

OUT    61H，AL

DELAY:  MOV    CX，10000

DL10ms:  LOOP  DLl0ms        ；延时10ms

DEC    BX			 ；BX=节拍时间对应10ms的倍数，如:BX=100,节拍时间=10ms*100=1s

JNZ    DELAY

MOV    AL，AH

OUT    6lH，AL       ；8255 PB1PB0恢复为零，关喇叭

POP    DI

POP    DX

POP    CX

POP    BX

POP    AX

RET

SOUND   ENDP

四、实验结果

用键盘模拟电子琴演奏乐曲：

1、能正确显示一些提示信息；

通过直接将所要显示的信息的首地址送DX，调用09H功能号，即可显示一些提示信息：TIP:QWERTYU:E1-E7,ASDFGHJ:D1-D7,ZXCVBNM:C1-C7,press ENTER to exit.（高音/中音/低音的7个音和键盘按键字符的对应关系,按什么键结束演奏等）。

2、能模拟高、中、低音；

将高音/中音/低音的7个音对应的频率输入频率数据（FREQ2）中，并将频率数据首地址送SI。通过键盘中断程序，当按下键盘上某个特定字符时，跳转至相应的代码位置，将对应音的频率数据的地址送SI，通过调用发声程序，进行模拟电子琴演奏乐曲的演奏。成功模拟了高、中、低音。若按下的键为“ENTER”，则结束运行，返回DOS；若按下的键既不为高音/中音/低音的7个音对应的字符，也不为“ENTER”，则SI指向频率为20000（不在人耳的辨听频率内）的地址，不发声。

- 弹奏时，发声可以固定时长（如1秒、2秒…），能模拟电子琴真实的发声，键按下发声，键松开不发声；

通过键盘中断程序实现，若有键按下，则继续执行中断处理的内容；按键释放，直接跳转到，不执行中断处理。

- 能实现有休止符的乐曲演奏；

在附加功能1的曲子中，在相邻两个频率中增添频率为1的频率作为休止符对应的频率，在节拍时间数据中增添BX=20作为休止符的延时时间。再通过与前面谱曲相同的步骤，将频率和节拍时间数据分别送入SI和BP即可实现。

5、成功实现了动态调整乐曲演奏的速度（如“+”加快速度，“-”减慢速度）；

通过动态调整节拍时间数据的值，得以实现动态调整乐曲演奏的速度。在键盘中断程序中，通过扫描键盘按键，如果是“+”，则将BX的值减少一定的数值（即减少发声时间）；如果是“-”，则将BX的值增加一定的数值（即增加发声时间），即可成功实现动态调整乐曲演奏速度的功能。

五、实验中所遇到的问题及解决方案

1、在编写附加功能1的代码时，当曲子演奏到最后时，不会停下来，而是会一直发出声音。通过查找原因发现，忘记在频率数据的末尾加上频率0作为频率数据结束的标志，导致曲子无法正常终止。通过在频率数据的末尾加上频率0得以解决该问题。

2、在编写附加功能1的代码时，刚开始直接将小星星曲谱里各个音符对应的数据输入频率数据（FREQ）和节拍时间数据（TIME）中，结果发现弹出来的曲调很奇怪。通过在每个音符中加入一个休止符，让其在中间停顿一下，曲调便变得自然。

3、在编写附加功能4（动态调整乐曲演奏的速度）时，误将加快速度和减慢速度的代码写反了。通过查找原因发现，先前错把加长延时时间作为加快速度的代码，而把减少延时时间作为减慢速度的代码，从而导致功能实现的异常。通过把两段代码进行改写后，成功解决了该问题。

六、思考题

1．若要求乐曲中有休止符，程序中应如何实现?

答：在频率数据中通过增添1作为休止符频率，在节拍时间数据中增添休止符对应的延时时间数据，再利用发声程序进行乐曲的弹奏。

2．如果要用键盘模拟电子琴演奏乐曲，请说明程序设计思路。

答：将高音/中音/低音的7个音对应的频率输入频率数据（FREQ2）中，并将频率数据首地址送SI。通过键盘中断程序，当按下键盘上某个特定字符时，跳转至相应的代码位置，将对应音的频率数据的地址送SI，通过调用发声程序，进行模拟电子琴演奏乐曲的演奏；若按下的键为“ENTER”，则结束运行，返回DOS；若按下的键既不为高音/中音/低音的7个音对应的字符，也不为“ENTER”，则SI指向频率为20000（不在人耳的辨听频率内）的地址，不发声。其中，“键按下发声，键松开不发声”功能通过键盘中断程序实现。

3. 如果完成了附加功能1，请举例解释一下程序中频率数据(以及8253计数通道2的计数初值计算)、节拍数据与乐谱之间的对应关系。

答：由下图小星星的乐谱可知，唱名分别为1、1、5、5、6、6、5-，通过查表可得，对应频率分别为262、262、392、392、440、440、392；对应的节拍数也可通过音乐节拍对应符号表进行查询，分别为1、1、1、1、1、1、2拍，若设定1拍的时间为1秒（则BX对应的值为100），则音符对应的节拍时间数据分别为100、100、100、100、100、100、200。