实验三  简单编程练习

学号：61524E26 姓名：牛晨熙

# 一、实验目的

1.利用已掌握的宏汇编语言，进行简单的程序设计练习。

2．学习和掌握建立与运行汇编语言源程序各个步骤的命令。

3．熟悉汇编程序的调试过程。

# 二、实验任务

- 在一个数据块中找出最大数。

假设数据块中的数据为：108，168，94，128， 85，121，135，199, 32，255，数据块的长度存放在CX寄存器中。

- 数据块中的数据为无符号数，找出其中的最大数存放在以MAX1为符号的单元中，找出其中的最小数存放在以MIN1为符号的单元中。

代码如下：

DATA SEGMENT

NUM DB 108,168,94,128,85,121,135,199,32,255

MAX1 DB ?			      ;存储最大值

MIN1 DB ?			      ;存储最小值

DATA ENDS

MAIN SEGMENT

ASSUME CS:MAIN,DS:DATA

START:MOV AX,DATA	     ;将数据段地址加载到AX

MOV DS,AX		;初始化DS寄存器，指向数据段

MOV CX,10		;将数据的个数（循环的次数）存入CX中

LEA SI,NUM	     ;将NUM（数组首地址）赋给SI

MOV AL,[SI]	     ;AL存储最大值，初始为第一个元素

MOV BL,[SI]	     ;BL存储最小值，初始为第一个元素

DEC CX			;循环次数减一

NEXT:INC SI		     ;SI加一，指向下一个存储单元

MOV DL,[SI]		;将SI所指存储单元（当前元素）的值赋给DL

CMP AL,DL		;比较AL与DL寄存器中数据的大小

JA SKIP_MAX		;若AL中的值大于DL中的值，跳转到SKIP_MAX程序段

MOV AL,DL		;否则，将DL中的值赋给AL

SKIP_MAX:CMP BL,DL	     ;比较BL与DL寄存器中数据的大小

JB SKIP_MIN	;若BL中的值小于DL中的值，跳转到SKIP_MIN程序段

MOV BL,DL	;否则，将DL中的值赋给BL

SKIP_MIN:LOOP NEXT	     ;循环NEXT程序段（CX-1，不为0继续循环）

MOV MAX1,AL	;存储最大值

MOV MIN1,BL	;存储最小值

MOV AH,4CH

INT 21H		 ;返回DOS

MAIN ENDS

END START

运行结果如下：

无符号数最大值255（0FFH）存入DS：000A中，最小值32（20H）存入DS：000B中。

- 数据块中的数据为有符号数，找出其中的最大数存放在以MAX2为符号的单元中，找出其中的最小数存放在以MIN2为符号的单元中。

代码如下：

DATA SEGMENT

NUM DB 108,168,94,128,85,121,135,199,32,255

MAX2 DB ?			    ;存储最大有符号数

MIN2 DB ?			    ;存储最小有符号数

DATA ENDS

MAIN SEGMENT

ASSUME CS:MAIN,DS:DATA

START:MOV AX,DATA		;将数据段地址加载到AX

MOV DS,AX		;初始化DS寄存器，指向数据段

MOV CX,10		;将数据的个数（循环的次数）存入CX中

LEA SI,NUM		;将NUM（数组首地址）赋给SI

MOV AL,[SI]	;AL存储最大值，初始为第一个元素

MOV BL,[SI]	;BL存储最小值，初始为第一个元素

DEC CX			;循环次数减一

NEXT:INC SI		     ;SI加一，指向下一个存储单元

MOV DL,[SI]		;将SI所指存储单元（当前元素）的值赋给DL

CMP DL,AL		 ;比较AL与DL寄存器中数据的大小

JG SET_MAX	     ;若DL中的值大于AL中的值，跳转到SET_MAX程序段

JMP SKIP_MAX		;否则，跳转到SKIP_MAX程序段

SET_MAX:MOV AL,DL	    ;更新AL的值

SKIP_MAX:CMP DL,BL	    ;比较BL与DL寄存器中数据的大小

JL SET_MIN	    ;若DL中的值小于BL中的值，跳转到SET_MIN程序段

JMP SKIP_MIN	;否则，跳转到SKIP_MIN程序段

SET_MIN:MOV BL,DL	    ;更新BL的值

SKIP_MIN:LOOP NEXT	    ;循环NEXT程序段（CX-1，不为0继续循环）

MOV MAX2,AL	    ;存储最大值

MOV MIN2,BL	    ;存储最小值

MOV AH,4CH

INT 21H		;返回DOS

MAIN ENDS

END START

运行结果如下：

有符号数最大值121（79H）存入DS：000A中，最小值128（80H）存入DS：000B中。

2．任务2不用做

3．任务3不用做

4. 任务4不用做

5.请用串传送指令编写程序，将以STR1为首地址的字节存储单元中的数据30H，31H，32H，33H，34H，35H，36H，37H，38H，39H，41H，42H，43H，44H，45H，46H，传送到以STR2为首地址的字节存储单元中。

实验任务5做了简化。

代码如下：

DATA SEGMENT

STR1 DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,41H,42H,43H,44H,45H,46H

STR2 DB 16 DUP(?)

DATA ENDS

MAIN SEGMENT

ASSUME CS:MAIN,DS:DATA,ES:DATA  ; 段寄存器关联

START:

MOV AX,DATA        ; 加载数据段基址

MOV DS,AX          ; 初始化数据段寄存器DS

MOV ES,AX          ; 初始化附加段寄存器ES

CLD                ; 方向标志清0，串操作地址递增

MOV CX,16          ; 设置串长度：16字节

LEA SI,STR1        ; SI指向源串首地址

LEA DI,STR2        ; DI指向目标串首地址

REP MOVSB          ; 重复传送字节，完成STR1→STR2复制

MOV AH,4CH

INT 21H            ; 返回DOS系统

MAIN ENDS

END START

运行结果如下：

将DS:0000到DS:000F存储单元中的数据传送到DS:0010到DS:001F的存储单元中。

附加任务（选做）：

6. 在数据段和附加数据段中各定义一个12字节的字符串，请编程比较这两个字符串是否完全相同。

若两串完全相同，则将数据段中存放比较结果的FLAG单元赋值为0；

若两串不同，则将源串中第1个不相同字节的地址赋给数据段中的FLAG单元，并将该字节内容送到数据段中的RESULT单元。

- 当两串相同时：

代码如下：

DATA1 SEGMENT

STR1 DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,40H,41H  ; 待比较串1（12字节）

FLAG DW ?        ; 字单元：存储首个不同字节的地址

RESULT DB ?      ; 字节单元：存储首个不同字节的内容

DATA1 ENDS

DATA2 SEGMENT

STR2 DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,40H,41H  ; 待比较串2（12字节）

DATA2 ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA1,ES:DATA2  ; 段寄存器关联

START:

MOV AX,DATA1        ; 初始化数据段寄存器DS

MOV DS,AX

MOV AX,DATA2        ; 初始化附加段寄存器ES

MOV ES,AX

MOV CX,0CH          ; 设置比较长度：12个字节

XOR AX,AX           ; AX寄存器清零

LEA SI,STR1         ; SI指向串1首地址

LEA DI,STR2         ; DI指向串2首地址

MOV BX,SI           ; BX保存串1起始地址

CLD                 ; 地址递增（隐含指令，补全逻辑）

REPE CMPSB          ; 逐字节比较，相等则继续，直到不等或比较完

JZ NEXT             ; 若全相等（ZF=1），跳转到NEXT

DEC SI              ; 回退SI，指向第一个不同的字节

MOV [BX+12],SI      ; 存储不同字节的地址到FLAG单元

MOV AL,[SI]         ; 读取不同字节的内容

MOV [BX+14],AL      ; 存储不同字节的内容到RESULT单元

JMP STOP            ; 跳转到程序结束

NEXT:                   ; 两串完全相同的处理

MOV [BX+12],AH      ; FLAG单元置0（AH=0）

STOP:                   ; 程序退出

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

运行结果如下：

将数据段中存放比较结果的FLAG单元（DS:000C）赋值为0。

- 当两串不同时：

代码如下：

DATA1 SEGMENT

STR1 DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,40H,41H  ; 待比较字符串1（12字节）

FLAG DW ?        ; 字单元：存放第一个不同字节的偏移地址

RESULT DB ?      ; 字节单元：存放第一个不同字节的数值

DATA1 ENDS

DATA2 SEGMENT

STR2 DB 30H,31H,32H,33H,34H,3H,36H,37H,38H,39H,41H,40H   ; 待比较字符串2（12字节）

DATA2 ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA1,ES:DATA2  ; 段寄存器关联声明

START:

MOV AX,DATA1        ; 初始化数据段DS

MOV DS,AX

MOV AX,DATA2        ; 初始化附加段ES

MOV ES,AX

MOV CX,0CH          ; 设置比较长度：12个字节

XOR AX,AX           ; 清空AX寄存器

LEA SI,STR1         ; SI → 字符串1首地址

LEA DI,STR2         ; DI → 字符串2首地址

MOV BX,SI           ; BX保存字符串1起始地址

CLD                 ; 方向标志清0，串操作地址递增

REPE CMPSB          ; 逐字节比较，相等则继续，直到不等/比较完成

JZ NEXT             ; 全相等(ZF=1)，跳转到相同处理

DEC SI              ; 回退SI，指向第一个不相等的字节

MOV [BX+12],SI      ; 存储不同字节地址 → FLAG

MOV AL,[SI]         ; 读取不同字节数据

MOV [BX+14],AL      ; 存储不同字节数据 → RESULT

JMP STOP            ; 跳转到程序结束

NEXT:                   ; 两字符串完全相同

MOV [BX+12],AH      ; FLAG单元赋值为0

STOP:                   ; 程序退出，返回DOS

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

运行结果如下：

源串中第1个不相同字节的地址存放在DS：000C和DS：000D中，将该字节内容送到DS：000E中。

7. 请按下面的要求改写微机课教材（第5版P135-137，第6版P129-131）的冒泡法排序程序：

1）将每一轮数的两两比较 改为 从最后一个数开始向前两两比较，将最小的数浮到最上面。

同样经N-1轮比较交换后，完成这组有符号数的从小到大排序。

2）要排序的一组有符号数为：108，94，128，186，85，121，135，32，245。

代码如下：

DATA SEGMENT

VAR DB 108,94,128,186,85,121,135,32,245  ; 待排序字节数组

N EQU $-VAR                             ; 数组元素总个数（常量）

DATA ENDS

MAIN SEGMENT

ASSUME CS:MAIN,DS:DATA

START:

MOV AX,DATA        ; 初始化数据段寄存器DS

MOV DS,AX

MOV CX,N-1         ; 冒泡排序外层循环：共需 N-1 轮

MOV DX,1           ; DX = 当前排序轮数（从第1轮开始）

AGAIN:

CALL SUBP          ; 调用子程序，完成一轮排序

INC DX             ; 轮数+1

LOOP AGAIN         ; 循环执行所有轮次

MOV AH,4CH         ; 程序退出，返回DOS

INT 21H

SUBP PROC

PUSH CX            ; 保护主程序CX寄存器

MOV CX,N

SUB CX,DX          ; 内层循环：每轮比较 N-轮数 次

MOV SI,N-1         ; SI指向数组最后一个元素

RECMP:

MOV AL,VAR[SI]     ; 取当前元素

CMP AL,VAR[SI-1]   ; 与前一个元素比较

JGE NOCH           ; 前元素≤后元素，不交换

XCHG AL,VAR[SI-1]  ; 前元素更大，交换两个数

XCHG AL,VAR[SI]

NOCH:

DEC SI             ; SI前移，继续比较

LOOP RECMP         ; 完成本轮所有比较

POP CX             ; 恢复主程序CX

RET                ; 子程序返回

SUBP ENDP

MAIN ENDS

END START

运行结果如下：

最终排序结果为80,87,BA,F5,20,55,5E,6C,79，即128,135,186,245,32,85,94,108,121，与预期相符。

三、实验总结

- 实验任务 1（数据块找最大 / 最小数）总结

本次任务实现了数据块中无符号数与有符号数的最大、最小值查找，核心掌握CMP 比较指令与条件跳转指令的差异用法。无符号数用JA/JB判断大小，有符号数用JG/JL判断，清晰理解了标志位对不同数值类型比较的影响。调试中发现数据类型判定错误会直接导致结果异常，加深了对有 / 无符号数编码规则的认知。

- 实验任务 5（串传送指令编程）总结

通过串传送指令MOVSB完成批量数据搬运，熟练掌握CLD/STD设置方向标志DF的用法，DF=0 时地址递增、DF=1 时地址递减。明确串操作需先配置源地址、目的地址与数据长度，配合REP重复前缀可高效实现批量数据传输，大幅简化了批量数据搬运的编程流程。

- 附加任务 6（字符串比较）总结

利用CMPSB串比较指令结合REPZ重复前缀，完成两段字符串的逐字节比对。掌握了串比较的执行逻辑，能根据比较结果为 FLAG 单元赋值、存储首个不同字节的地址与内容，理解了ZF 标志位对串操作重复执行的控制作用，提升了串指令的综合应用能力。

- 附加任务 7（反向冒泡排序）总结

将冒泡排序改写为从后向前两两比较、使最小数上浮的逻辑，掌握了汇编语言实现排序算法的多层循环嵌套方法。明确有符号数排序的条件跳转选择，调试中解决了循环次数、地址指针移动、数据交换等问题，大幅提升了汇编算法编程与排错能力。

整体总结

本次简单编程练习实验，全面夯实了宏汇编语言的基础编程与调试能力：

- 指令理解：熟练掌握比较、条件跳转、串操作、循环等核心指令，厘清有 / 无符号数操作、串操作方向标志的关键知识点。

- 调试能力：掌握汇编程序编辑→汇编→链接→调试的全流程，能借助 Debug 工具定位地址、数据与指令错误。

- 算法分析：能将最值查找、串传送、字符串比较、冒泡排序等基础算法，转化为汇编指令实现，理解底层算法执行逻辑。

- 编程经验：掌握汇编程序数据段、代码段的规范设计，学会地址指针设置、分支与循环结构编写，提升了底层汇编编程的规范性。

# 四、思考题

1．在程序实例（求负数个数）中，“CMP BL,00”指令有何作用？“CMP BL,00”指令是否可以用其它指令代替?

答：

指令作用：将BL寄存器中的有符号数与0进行比较，通过影响符号标志位 SF判断该数是否为负数（SF=1 则为负数），是统计负数个数的核心判断步骤。

可替代指令：可以用不改变寄存器原值、仅影响标志位的指令替代，例如：

- SUB BL,00（减法不存结果，仅改标志位）

- OR BL,BL（自身按位或，SF 反映符号位）

- AND BL,BL（自身按位与，SF 反映符号位）

附加（可选择部分问题或全部问题回答）：

- 无符号数和有符号数比较大小时，用到的条件跳转指令有何不同？

答：

无符号数比较：依据CF（进位标志）、ZF（零标志）判断，用JA（大于）、JB（小于）。

有符号数比较：依据SF（符号标志）、OF（溢出标志）、ZF判断，用JG（大于）、JL（小于）。

- 在程序实例（求负数个数）中，指令LEA SI，NUM中，源操作数是什么寻址方式？该指令可用什么指令替换？

答：

  源操作数寻址方式：立即数寻址（有效地址直接以符号名NUM的形式出现在指令中）。

  可替换指令：MOV SI,OFFSET NUM（OFFSET取变量偏移地址，效果与LEA完全一致）。

- 请说明在串操作时，方向标志DF的作用，并分别写出DF清零和置1的指令。

答：

  DF 的作用：控制串操作指令（MOVSB/CMPSB等）执行时，SI、DI 地址寄存器的增减方向：

- DF=0：地址递增（从低地址到高地址）；

- DF=1：地址递减（从高地址到低地址）。

  指令：

- 清零 DF：CLD；

- 置 1 DF：STD。