- 选择题

  - sin(t)ε(t)是(    )信号？

- A.	既是功率信号，又是周期信号			B.	是功率信号，但不是周期信号

- C.	不是功率信号，是周期信号			D.	不是功率信号，也不是周期信号

  - e2tε(−t)的拉普拉斯变换及其收敛域为(    )

- A.	1s−2,σ<2							B.	−1s−2,σ<2

- C.	1s−2,σ>2							D.	−1s−2,σ>2

  - 有一系统，有−1+j与−1−j两个极点以及−1+100j与−1−100j两个零点，对于响应，以下说法正确的是(    )

- A.	ω=1附近有峰值						B.	ω=1附近有谷值

- C.	ω=100附近有峰值					D.	以上说法均不对

  - 对于一个全通系统，信号通过之后(    )

- A.	一定没有幅度失真					B.	一定有幅度失真

- C.	一定有相位失真						D.	一定没有相位失真

  - 一因果系统函数H(s)，所有极点均为单阶，且均在在左半平面上(包括虚轴)，则该系统(    )

- A.	一定稳定							B.	一定不稳定

- C.	一定临界稳定						D.	无法确定

  - 一离散系统函数为F(z)=z2z−1(|z|>1)，则f(0)的值为(    )

- A.	0		B.	1		C.	−1		D.	∞

  - kε(k)的Z变换式为(    )

- A.	z(z−1)2		B.	−z(z−1)2		C.	z(z+1)(z−1)2	D.	−z(z+1)(z−1)2

  - 对于连续因果最小相位系统，以下说法正确的是(    )

- A.	极点与零点均在左半平面

- B.	极点与零点均在单位圆内

- C.	极点与零点关于虚轴对称

- D.	极点与零点关于单位圆镜像对称

  - 已知信号f(t)上限频率为2.5MHz，则f(2t+3)∗f(t)的奈奎斯特抽样频率为(    )Hz。

- A.	1.25M		B.	2.5M		C.	5M		D.	10M

  - 以下说法错误的是(    )。

- A.	连续周期信号的频谱是离散周期的

- B.	连续非周期信号的频谱是连续的

- C.	离散周期信号的频谱是离散周期的

- D.	离散非周期信号的频谱是连续周期的

- 一连续系统H(s)的特征方程为s4+2s3+3s2+2s+ℎ=0，求使得系统稳定的ℎ的取值范围。

- 已知离散信号f1(k)=1,2,3(k=1,2,3)，f2(k)={4,5,6}(k=4,5,6)，请写出  f1∗f2。

- 有一LTI离散因果系统，满足y(k+2)+56y(k+1)+16y(k)=e(k)，已知y(−1)=1，y(−2)=0，试求系统的零输入响应。

- 已知一离散信号的双边Z变换为F(z)=2z2−0.5zz2−0.5z+0.06，试求不同收敛域下的原信号f(k)，并给出f(3)的值。

- 证明单边Z变换的增序性质(仅讨论加1情况即可)。

- 有一LTI离散时间因果系统，满足y(k+2)+y(k+1)+0.25y(k)=e(k+2)+0.5e(k+1)，已知输入为e(k)=cos(kπ)，试求系统函数，系统的频率响应函数以及系统的零状态响应。

- 已知一连续因果系统，满足，请回答以下问题。

- （1）请画出该系统的直接型框图。

- （2）请写出系统相变量形式的状态方程与输出方程。

- （3）已知e(t)=e−tε(t)，试求系统零状态响应。

- 某一信号系统框图如下图，已知e(t)=2sin(t)t，δT(t)=n=−∞∞δ(t−nT)，T=0.25，H(jω)=[ε(ω+2)−ε(ω−2)]4，请回答以下问题。

- (1)请画出A、B、C、D四点的频谱图。

- (2)请写出r(t)的表达式。

- (3)说明输出信号是否失真。