东 南 大 学 期 中 测 验 卷

学号                              姓名

密

封

线

| 课程名称 | 微机系统与接口 |  | 考试学期 |  | 17-18-3 |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用专业 | 信息科学与工程学院 | 考试形式 |  | 半开卷 |  | 考试时间长度 |  |  | 150分钟 |
| 自 觉 遵 守 考 场 纪 律 如 考 试 作 弊 此 答 卷 无 效 （可携带2张A4纸的复习资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一.填空：(共40分,每个填空1分) 1. 8086 CPU内部由 BIU 和 EU 两部分组成。指令缓冲队列位于 BIU ，其长度为 6字节 。 2. 8086 CPU的地址总线和数据总线采用了 分时 复用方式，其中， 地址 信号在总线周期的T1出现，而 数据 信号在总线周期的T3出现。为了在数据读写期间保持稳定的地址信号，系统可以采用什么器件来提供稳定的地址信号？ 地址锁存器 。 3. 8086 CPU对外有 20 位地址线，因此，可寻址的存储空间为 1M 字节。但是，8086 CPU内部寄存器是 16 位的，为了解决寻址时内部寄存器和外部地址线位宽不一致的问题，8086采用了 逻辑地址（段地址左移4位加偏移量） 方法对存储器进行管理。 4.指令执行前寄存器的值如下：SP=1020H，SS=2000H，DS=6000H，BP=2200H，BX=1234H,存储器中[62200H,62201H]=2000H，[22200H,22201H]＝1280H，[21020H,21021H]=1122H , 执行下列指令，写出相关寄存器的值。 MOV AX, [BP]; AX= 1280H , SP= 1020H POP BX; BX= 1122H , SP= 1022H POP WORD PTR [BP]; BP= 2200H , SP= 1022H/1024H 5. 假设AL=0FFH，BL=0FFH，执行下列指令，写出相关寄存器的值。 MUL BL ;AX = FE01H/65025 IMUL BL ;AX = 1 6.指令执行前，AL=2FH, BL=F0H, 执行下面指令后 INC AL ADD AL, BL 下列各标志位的值为： ZF＝ 0 ， SF＝ 0 ，AF= 0 , CF= 1 , OF= 0 。 7. 下面数据段中数据定义的各语句在存储器中分别分配多少字节空间？ DATA SEGMENTT ORG 0200H DATA1 DW 100 DUP (1000H， 3 DUP(?) )，0 802 DATA2 DW DATA1+4 2 DATA3 DB -1，?，‘SEU' 5 DATA4 DW DATA3-DATA2, $+6 4 DATA ENDS 变量DATA2的初始值为 0204H ，变量DATA4的初始值为 0002H 。 8.假设DS=2000H，ES=3000H,SS=4000H，CS=6000H，SP=102H,AX=0020H,BX=0208H, BP=0110H, SI=3400H,DI=2000H,写出下列指令中存储器操作数的寻址方式和物理地址： （共9分，每空1分） MOV AX，16[BP+SI] 寻址方式： 带偏移量的基址加变址 物理地址： 43526H MOV [SI], AL 寻址方式： 变址 物理地址： 23400H ADD AL, ES:[BP] 寻址方式： 基址寻址 物理地址： 30110H MOVSB 寻址方式： 变址寻址 源操作数物理地址： 23400H 目标操作数物理地址： 32000H 二.首先判断指令是否正确，若有错，指出错误，并订正。(每题1分，共10分) 1. MOV DS ,2000H 错 MOV AX, 2000H MOV DS,AX 2.DIV [AL] 错 DIV BYTE PTR [AL] 3. SAL AX ,5 错 MOV CL, 5 MOV AX,CL 4.IN AL, 230H 错 MOV DX,230H IN AL,DX 5.XCHG BX ,0F000H 错 MOV AX, 0F000H XCHG BX, AX 6. POP DL 错 POP DX 7. MOV [1001H], [1000H] 错 MOV AL,[1000H] MOV [1001H],AL 8. MUL BL, CL 错 MOV AL, BL MOV CL 9. DIV 08H 错 MOV BL 08H DIV BL 10. ADD BL, F100H 错 ADD BX, 0F100H 三. 选择题：（每题1分，共5分） 1. 8086 CPU 复位操作时，将结束当前操作，对标志寄存器FLAG 、IP、DS、SS、ES及指令队列清零，并将CS设置为FFFFH。当复位信号撤除时（即电平由高变低时）， CPU将从内存物理地址（ A ）取得指令，开始执行程序。 A.FFFF0H B.00000H C.003FFH D.FFFFFH 2. 字变量DATA1在内存中的物理地址是[20003H][20004H], 字变量DATA2在内存中的物理地址是[21000H][21001H]，CPU读取变量DATA1和DATA2，分别需要（ C ）个总线周期。 A. 1,1 B. 1, 2 C. 2, 1 D 2,2 3.定义数据段如下： DATA SEGMENT DATA1 DW 0010H, 0000H DATA ENDS 执行指令（ D ）后，BX的内容会是0000H。 A. LDS BX,DATA1 B. LES BX, DATA1 C. MOV BX,DATA1 D. LEA BX, DATA1 4.下列指令不正确的是（ B ） A. MOV AX, BX+2 B MOV CS,[BP+DI] C. MOV AX, 2*3+8 D MOV AX, DATA1-DATA2 ；DATA1和DATA2为变量 5. 在数据段中定义： BYTE1 DB 100 DUP(?) DATAB DW 02H 则下列语句中，8086 CPU可执行的语句是（ C ） A. DATAB EQU THIS BYTE B. LENGTH BYTE1 C. AND AX, DATAB AND 02H D. OFFSET DATAB+8*12 四．根据要求，写出相应的指令或程序段。(共10分) 1、（4分）将数据段首地址为3000H 的100 个单元的字节数据传送到附加数据段首地址为4000H 的内存区，要求分别使用以下指令： 1）一般传送指令MOV和循环指令LOOP 2）加重复前缀的串操作指令REP MOVS 1) MOV SI, 3000H MOV DI,4000H MOV CX,100 REPMOV: MOV AL, [SI] MOV [DI], AL INC SI INC DI LOOP REPMOV 2) MOV SI, 3000H MOV DI,4000H MOV CX,50 CLD REP MOVSW 2、（3分）请编写程序段完成下面的运算：(BX*10-500)/CX，式中寄存器存放的均为16位有符号数，最后运算结果的商存放于AX中，余数存放于DX中。 MOV AX，10 IMUL BX SUB AX，500 SBB DX，0 IDIV CX 3、（3分）将AL 寄存器中的有符号数（以补码形式存放）取绝对值后存入CL 寄存器 提示：分正、负两种情况分别处理 TEST AL, 80H JZ NEXT NEG AL NEXT: MOV CL, AL 五. 阅读以下程序段，填空回答问题：（共12分，除第3题1）外，每空1分） 1、 MOV AL, 38H MOV CL, 39H AND AL，0FH AND CL，0FH MUL CL ; AX = 72 AAM ; AX = 0702H OR AX，3030H ; AX = 3732H 2、 MOV AX，0 （注：考试时向学生说明一下，CF 的初值为0） DEC AX （注：DEC指令不影响CF 的值） SBB AX，0F0H ; AX = 0FF0FH （执行此条指令时CF为0） MOV BX，8234H MOV CL，3 SAR BX，CL ; BX = 1111 0000 0100 0110B (0F046H ) MOV DX，5555H NOT DX ; DX = 0AAAAH MOV SI，0B391H INC CL ROL SI，CL ; SI = 391BH 3、 XOR BL, BL MOV CL, 16 JUDGE： SHL AX, 1 JC NEXT1 JMP NEXT2 NEXT1: INC BL NEXT2: LOOP JUDGE HLT 1）(2分)此程序段实现的功能： 统计AX 寄存器的数据中‘1’的个数，将统计结果存入BL 寄存器 ； 2）BL的初值为： 0 ； 如果AX的值为9DH，那么，此程序段执行完，BL的值为： 5 ； 3）在不改变程序段功能的前提下，请写出可替换程序中“SHL AX, 1”的其他语句： SAL A X，1 。 六. （23分）阅读程序，回答问题，并解释带“;” 的指令。 DATA SEGMENT ACSBUF DB ‘52697’ ; COUNT EQU $- ACSBUF ; RESULT DW 0 DISP1 DB ‘The number is invalid!’,0DH,0AH, ‘$’ DATA ENDS STACK SEGMENT PARA STACK ‘STACK’ STAPN DB 100 DUP(?) ; STACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME DS：DATA，SS：STACK，CS：CODE ; START：MOV AX，DATA MOV DS，AX MOV CX, COUNT CMP CX, 5 JA INVALID ; CLD ; LEA SI, ASCBUF SUB DX, DX NEXTCHAR: CALL MUL10 LODSB ; CMP AL, ‘0’ JB INVALID ; CMP AL, ‘9’ JA INVALID AND AX, 000FH ADD DX, AX JC INVALID ; LOOP NEXTCHAR ; CLC MOV RESULT, DX JMP EXIT INVALID: STC ; # LEA DX, DISP1 # MOV AH, 9 # INT 21H EXIT: * MOV AH，4CH * INT 21H MUL10 PROC NEAR ；实现将DX中数据乘以10的功能的过程 MOV BX，DX SAL DX，1 SAL DX，1 ADD DX，BX SAL DX， 1 …… RET MUL10 ENDP CODE ENDS END START ; 请按下面要求回答问题： - 请给上述程序段中带“；”的语句加注释。（每空1分，共12分） 2. (2分) 程序中“MUL10”是实现将DX中数据乘以10的功能的过程，请用移位、加法等指令将此过程编写完整。 3. (2分) 此程序段的功能： 将数据段ASCBUF缓冲区中一个十进制数的ASCII码字符串转换为二进制数，存到RESULT单元。转换过程中如果检测到字符串中字符为‘0’~‘9’之外的无效字符，或者数据大小超过16位数的最大范围，则显示数据无效的信息。 4. (2分) 请总结一下跳转到标号“INVALID”处的情况： 1）： 字符串中字符为‘0’~‘9’之外的无效字符 ； 2）： 数据大小超过16位数的最大范围 。 5. (1分) 程序段中三句打#语句的作用： 显示数据段中定义的字符串DISP1 。 6. (1分) 程序段中两句打*语句的作用： 程序结束返回DOS 。 7. (2分) 程序运行结束时，RESULT单元的值为 52697 ，CF的值为 0 ; 8. (1分) LEA SI, ASCBUF 可用什么其他语句代替？ MOV SI， OFFSET ASCBUF 。